KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

2018-2019 GÜZ YARIYILI

TEZ 400 BİTİRME ÇALIŞMASI PROGRAMI

TRABZON ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

HAZİRAN 2018

*DAYANAK: K.T.Ü Mimarlık Bölümü TEZ 400 Bitirme Çalışması Programı K.T.Ü Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (07.10.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30203) “MADDE 14 – (3) Mimarlık Fakültesine bağlı bölümler ile Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde bitirme projesi ve ön koşullu proje dersleri için bütünleme sınavı ve mezuniyet sınavı yapılmaz. Bitirme projesi değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır” ve “MADDE 32 – (1) Bitirme çalışması veya yerine geçecek çalışmaların yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar birimin ilgili birim kurulu tarafından belirlenir” Maddelerine göre hazırlanmıştır.

* K.T.Ü Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereği bu belge K.T.Ü Mimarlık Bölümündeki TEZ 400 Bitirme Çalışmasının nasıl yürütüleceğini gösteren bağlayıcı bir belgedir.

* Bitirme çalışması belirlenen program çerçevesinde jüri/jürilerce yürütülür. Programın birden çok Jüri ile yürütüldüğü durumlarda her bir jüri bu programda belirlenen ilke ve kurallara uymakla yükümlü olmakla birlikte, değerlendirmeler her bir jüri içindeki projelerle sınırlıdır. Jüriler yapıları gereği birbirinden bağımsız karar verir. Değerlendirmede farklı jürilerdeki projeler arası mukayese aranmaz.

* Başarısızlık durumunda bitirme projesinde aynı konu bir kez, takip eden dönemde tekrar edilebilir. Bunun için başarısız olunan dönemde projenin tüm süreçlerinin eksiksiz tamamlanarak teslim edilmiş ve final jürisinden sonra jüri tarafından başarısız bulunmuş (FF notu almış) olması gerekmektedir.

İçİndekİler

1.GENEL BİLGİLER....................................................................................................3

2. TRABZON ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İHTİYAÇ PROGRAMI.........................5

3. BİTİRME ÇALIŞMASI TAKVİMİ...............................................................................12

4. BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL ESASLARI....................................................................13

4.1. BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ.....................................13

4.2. BİTİME ÇALIŞMASI SÜRECİNDE İSTENENLER.....................................................15

EK:BİTİRME ÇALIŞMASI ARAZİSİ................................................................................21

KTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ TEZ 400 BİTİRME ÇALIŞMASI PROGRAMI

TRABZON ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ TASARIMI

1. GENEL BİLGİLER

Trabzon, gerek ulaşım olanakları, gerek içerisinde barındırdığı potansiyeller gerekse zengin tarihi ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli merkezlerinden biri konumundadır. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, Anadolu ve Avrupa’dan gelen karayolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşım hatlarını, Gürcistan, Rusya ve İran üzerinden Doğu’ya bağlayan, uluslararası ulaşım aksı üzerinde yer almaktadır. Trabzon, bu ulaşım aksı üzerinde bir ara durak olmasının yanı sıra, çevredeki daha küçük yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde ön plana çıkmaktadır. Trabzon’da yer alan ve bir bölge üniversitesi misyonunu üstlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi, aktif olarak kullanılan Trabzon Limanı ve Trabzon Hava Limanı etkileri ile eğitim ve ticari faaliyetlerdeki yoğunluk, kente olan ulaşımın daha da önem kazanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, bölgesel öneme sahip bir kentte, kentin giriş / çıkış kapıları niteliğinde, simgesel öneme sahip, çok sayıda insanın hareketinin organize edildiği ulaşım yapılarının varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kent içi yolculukların kentler arası devamını sağlayan otobüs terminal alanları, ulaşım odakları olarak ulaşım ağı içerisinde yer alırlar. Otobüs terminal alanları, kentler arası ulaşım ağının kent ile buluştuğu noktalarda konumlanması gereken, aynı zamanda kullanıcı için optimum erişilebilirlik özelliklerine sahip, kentte yer alan hava yolu, demir yolu vb.. diğer toplu taşıma ağları ile entegre olan tesislerdir. Trabzon kentinin büyümesi ve gelişim süreci içerisinde 27 yıla yakın bir süredir kente hizmet vermekte olan mevcut otobüs terminalinin, zamanla artan ihtiyaca cevap veremediği, nitelikli bir hizmet sağlamasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Terminalin yetersiz ve bakımsız kalmış olması, kentin çözümlenmeyi bekleyen önemli problemleri arasında yer almaktadır. İlk tasarımında kentin dışında inşa edilmiş olan terminal, zamanla kentin gelişimine bağlı olarak kent içinde kalmış ve bu nedenle kent içi ulaşımı da olumsuz olarak etkilemiştir. Yetersiz ve niteliksiz yapısının yanında düzensiz konumu ile mevcut terminal, merkezi bir terminal niteliği de taşımamaktadır. Terminalin günümüz ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması ve aynı zamanda kent içi konumda şehir içi trafiğini de olumsuz yönde etkilemesi, yeni bir otobüs terminali ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Trabzon kentinin 40 – 50 yıllık geleceğine cevap verecek, sadece Trabzon halkına değil, terminali uğrak yeri olarak kullanacak insanlara da yeterli hizmetin sunulduğu, kent imajını olumlu etkileyecek, çağdaş mimari çizgileri yansıtacak, konaklama ve ticari işlevleri de içeren bir kompleks içinde yer alan kullanımları bütünsel biçimde ele alacak, çevre düzenleme ve ulaşım sistemleri çözülmüş bir “Kent Odağı” yaratılabilmesi amaçları ile “Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminali” 2018-2019 Güz Yarıyılı Bitirme Projesi” konusu olarak belirlenmiştir.

Terminal alanının kamusal hizmet sunacağı kabul edildiğinde, işlevsel görevlerini yerine getirmesinin yanında, kent için trafik yükü oluşturmaması, teknolojik imkânların kullanılması, kentler arası ve aynı zamanda uluslararası bağlantı merkezi niteliğini sağlaması ve kentin dışarıya açılan kapısı olması gerekmektedir. Terminal alanı şehir merkezinin yoğunluğunu arttırmamalı ve terminalin, hava alanı, liman ve şehir merkezi ile ilişkisi toplu taşıma ile sağlanacak şekilde planlanmalıdır. Taksi ve otobüs durakları, açık ve kapalı otopark alanlarının da kompleks içinde yer alması gerekmektedir. Önerilecek proje ile projenin gerçekleştirileceği alanın gelişimine katkı sağlanması, faaliyet çeşitliliği ve sürekliliği ile canlı mekânlar sağlanarak yolcular için çekim merkezi oluşturulması ve bu bağlamlarda projenin tetikleyici bir rol oynaması da yine amaçlar arasında yer almaktadır. Şehirlerarası otobüs terminalleri aynı zamanda, kente gelenler üzerinde yarattığı etki açısından mimari kimliği ile de ön plana çıkan yapı türleri olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle yurt içi otobüslerin yanı sıra, Gürcistan, İran ve Türki Cumhuriyetler ’den gelen transit otobüslere de hizmet etmesi düşünülen terminalin yaratacağı etki, Trabzon kent imajı açısından da son derece önemlidir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000’lik imar planında Trabzon Otobüs Terminali’ne yönelik alternatifler de değerlendirilmektedir. Bu alternatifler arasında en fazla ön plana çıkan seçenek, kentin çeperinde, Kanuni Bulvarı olarak planlanan ulaşım aksının sonunda, Akoluk Mahallesi’nde, Trabzon – Maçka – Gümüşhane ulaşım aksı üzerinde yer almaktadır. Günümüzde, kum – çakıl vb.. malzeme temini için özel bir şirket tarafından kullanılan proje alanı, yeni planlamada Kanuni Bulvarı üzerinde tasarlanan büyük bir kavşak karşısında, Belediye Hizmet Alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdüm yaratılarak, ilgili proje alanına yönelik seçenekler üretilebilmesi amacı ile Akoluk Mahallesi’nde yer alan bu proje alanı, 2018-2019 Güz Yarıyılı Bitirme projesi arazisi olarak belirlenmiştir.

2. TRABZON ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İHTİYAÇ PROGRAM

| Bİrİmler | Toplam m2 |
| --- | --- |
| 2.1. GENEL TESİSLER | 5154 |
| HİZMET BİRİMLERİ | 1416 |
| SOSYAL BİRİMLER | 864 |
| TİCARİ BİRİMLER | 1434 |
| GÜVENLİK BİRİMLERİ | 96 |
| SAĞLIK BİRİMLERİ | 96 |
| DİĞER | 1248 |
| 2.2. TERMİNALLER | 4954 |
| GİDEN YOLCU VE ARAÇLAR | 3000 |
| GELEN YOLCU VE ARAÇLAR | 1000 |
| SERVİS PERONLARI |  |
| YOLCU BEKLEME SALONU | 750 |
| SERGİ ALANLARI | 204 |
| 2.3. KENT İÇİ ULAŞIM ÜNİTELERİ |  |
| TAKSİ DURAKLARI |  |
| SERVİS DURAKLARI |  |
| OTOBÜS DURAKLARI |  |
| YAKIN YERLEŞME MİNİBÜS DURAKLARI |  |
| 2.4. TERMİNAL İŞLETMESİ İLE İLGİLİ BİRİMLER | 1788 |
| YÖNETİM | 318 |
| KONAKLAMA BİRİMİ | 852 |
| TEKNİK SERVİSLER | 618 |
| OTOPARK |  |
| YOLCU OTOBÜS PARK YERİ |  |
| SIĞINAK |  |
| 2.5. AKARYAKIT ALIM/ ARAÇ BAKIM-ONARIM BİRİMİ | 558 |
| YÖNETİM | 30 |
| SERVİS BİRİMİ | 324 |
| AKARYAKIT ALIM BİRİMİ | 204 |
| 2.6. AÇIK/YARI AÇIK ALANLAR |  |
| Toplam | 12454 |
| Dolaşım alanı %60 | 7473 |
| Toplam İnşaat alanı | 19927 |
| * Toplam inşaat alanı en çok ±%10 değişebilir. |  |

| Mekân/İşlev | Birim sayısı |  |  |  | m2 |  | Toplam m2 | Açıklama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Genel TESİSLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Hizmet Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş |  |  |  |  |  |  |  | İnsan ve eşya denetimi için X-RAY denetim cihazlı düşünülecektir. |  |
| Danışma | 2-3 |  |  |  | 12 |  | 24-36 | Girişlere yakın uygun yerlerde |  |
| Bilet Satış Birimi ve Ofisi | 50 |  |  |  | 18 |  | 900 | Bu birimler birlikte ya da ayrı çözülebilir. |  |
| Turizm Danışma | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Otomobil Kiralama Büroları | 4 |  |  |  | 12 |  | 48 |  |  |
| Banka Şubesi | 2 |  |  |  | 48 |  | 96 |  |  |
| Bankamatik Birimleri | 6 |  |  |  | - |  | - | Uygun yerlerde |  |
| İletişim Birimleri | 1 |  |  |  | 96 |  | 96 | PTT/Telekom/İnternet/Şarj üniteleri |  |
| Bagaj, Emanet, Kayıp Eşya Bürosu | 1 |  |  |  | 192 |  | 192 | 18 m2lik depo içerecek |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 1416 |  |  |
| Hijyen mekanları (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları vb.) uygun karakter, büyüklük ve sayıda uygun görülen yerlerde çözülmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Sosyal Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bekleme ve Dinlenme Salonu | 2 |  |  |  | 360 |  | 720 | 150 Kişilik |  |
| Çocuk Bakım Ünitesi | 2 |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  |
| İbadethane | 1 |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |
| Berber/Kuaför | 2 |  |  |  | 12 |  | 24 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 864 |  |  |
| 2.1.3. Ticari Birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gazete, Kitap, Dergi ve Hediyelik Eşya Satış Yerleri, Büfe | 8 |  |  |  | 18 |  | 144 |  |  |
| Lostra | 1 |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |
| KAFETERYA |  |  |  |  |  |  |  | Açık alan ile ilişkisi kontrollü olarak kurulacaktır. |  |
| salon | 4 |  |  |  | 120 |  | 480 | Self servis, 50 kişilik (mutfak içinde çözülecektir) |  |
| Servis mutfağı | 4 |  |  |  | 36 |  | 144 |  |  |
| RESTORAN |  |  |  |  |  |  |  | Açık alan ile ilişkisi kontrollü olarak kurulacaktır. |  |
| salon | 2 |  |  |  | 180 |  | 360 | 60 Kişilik (mutfak içinde çözülecektir) |  |
| Servis mutfağı | 2 |  |  |  | 36 |  | 72 |  |  |
| Personel odası | 1 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| Alışveriş Birimi | 1 |  |  |  | 192 |  | 192 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 1434 |  |  |
| 2.1.4. Güvenlik Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabıta Birimi | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 | Giriş mekanları ile ilişkilendirilecektir |  |
| Polis Birimi | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 | Giriş mekanları ile ilişkilendirilecektir |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |
| 2.1.5. Sağlık Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlk Yardım Ünitesi | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Eczane | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |
| 2.1.6. Diğer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kargo | 6 |  |  |  | 192 |  | 1152 | Otobüs firmalarına ait Gelen-giden depo ve bankoları (görevli yerleri ile düşünülecek) |  |
| İşletme depoları |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 1248 |  |  |
| Hijyen mekanları (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları vb.) uygun karakter, büyüklük ve sayıda uygun görülen yerlerde çözülmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. terminaller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminal otobüs giriş-çıkış denetim birimi |  |  |  |  |  |  |  | Bariyerli ve fişli olacak şekilde düzenlenecektir |  |
| 2.2.1. Giden Yolcu Ve Araçlar (peron sayısı) | 30 |  |  |  | 100 |  | 3000 | Kalkış peronları 30 otobüs için olacaktır. İlk hareket yeri Trabzon olan ya da transit otobüslerin yolcu almak için bulundukları peronlardır. Transit yolcular sebebi ile gelen yolcu ve giden yolcu peronları bağlantılı olarak düşünülecektir. |  |
| 2.2.2. Gelen Yolcu Ve Araçlar (peron sayısı) | 10 |  |  |  | 100 |  | 1000 | indirme peronları 10 otobüs için düşünülecektir. Varış yeri Trabzon olan ya da transit otobüslerin yolcularını indirecekleri peronlardır. Bu alanda otobüslerin en çok bekleme süresi 20 dakikadır. Çift katlı otobüsler dikkate alınacaktır. Transit yolcular sebebi ile gelen yolcu ve giden yolcu peronları bağlantılı olarak düşünülecektir. |  |
| 2.2.3. Servis Peronları | 10 |  |  |  |  |  |  | Bekleme, bakım ve depolama amaçlı düzenlenecektir. |  |
| 2.2.4. Yolcu Bekleme Salonu | 1 |  |  |  | 750 |  | 750 | Gelen, giden ve transit yolculara hizmet etmek üzere saatte toplam 350 kişinin kullanacağı varsayılmıştır. Bölünebilir nitelikte düzenlenmelidir. |  |
| Hareket Bilgi Panosu |  |  |  |  |  |  |  | Otobüslerin geliş-gidiş saatlerini ve yönlerini açıklayan pano, uygun boyutta ve konumda düşünülecektir. |  |
| 2.2.5. Sergi Alanları |  |  |  |  | 156 |  | 156 |  |  |
| Sergi hazırlama | 1 |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |
| Depo | 1 |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |
| Tüm peronlar, yolcu bekleme salonu, otobüs bilet gişeleri, bagaj emanet yeri, WC- lavabo grubu, çocuk bakım ünitesi, büfeler, PTT, kent içi yolcu gelişi, taksi ve otobüs durakları vb. ile ilişkilendirilecektir. Peronlara ve otobüslere yolcuların ıslanmadan ulaşmaları sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 4954 |  |  |
| Hijyen mekanları (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları vb.) uygun karakter, büyüklük ve sayıda uygun görülen yerlerde çözülmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. kent içi ulaşım üniteleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Taksi Durakları | 10 |  |  |  |  |  |  | Kent içinden yolcu getiren taksiler için yolcu indirme-bindirme, bagaj alma-boşaltma hizmetleri sağlayacak tarzda beklemeli, ofisli duraklar düzenlenecektir. |  |
| 2.3.2. Servis Durakları | 20 |  |  |  |  |  |  | Kent içinden yolcu getiren servis araçları için yolcu indirme-bindirme, bagaj alma-boşaltma hizmetleri sağlayacak tarzda duraklar düzenlenecektir. |  |
| 2.3.3. Otobüs Durakları | 4 |  |  |  |  |  |  | Kent içinden yolcu getiren ve kent içine yolcu taşıyan belediye vb. otobüsleri için durak düzenlenecektir. Bu durakta en az 2 otobüslük durak yeri ile hareket memurluğu için bir mahal ayrılacaktır. |  |
| 2.3.4. Yakın Yerleşmeler Minibüs Durakları | 10 |  |  |  |  |  |  | Yakın yerleşmelerden terminale yolcu taşıyan minibüslerin yolcu indirip-bindirdikleri duraklardır. Bu duraklar minibüslerin kısa süreli beklemesine elverişli olmalıdır. Yakın yerleşmelerden yolcu taşıyan firmalar için bilet satış birimleri düşünülmelidir. |  |
| 2.4. terminal işletmesi ile ilgili birimler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Yönetim Bürosu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Müdür | 1 |  |  |  | 36 |  | 36 | Toplantı imkanlı düzenlenecektir. |  |
| Müdür Yardımcısı | 1 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| Sekreter/bekleme | 1 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| Bürolar | 4 |  |  |  | 18 |  | 72 | Bürolar açık ofis şeklinde düzenlenebilir. |  |
| Toplantı Salonu | 1 |  |  |  | 96 |  | 96 |  |  |
| Arşiv | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Kontrol Odası | 1 |  |  |  | 18 |  | 18 | Terminal içi trafiği denetlemek, şehirlerarası yol durumu konusunda son bilgileri derlemek-yaymak, vb. amaçlı |  |
| Santral | 1 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 318 |  |  |
| 2.4.2. Konaklama Birimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lobi danışma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yatak Odası | 25 |  |  |  | 24 |  | 600 | İki kişilik, duş-WC-lavabolu düşünülecektir. |  |
| Dinlenme Odası | 2 |  |  |  | 48 |  | 96 | Ortak kullanımlı ve mutfak nişi düşünülecektir. |  |
| KAFETERYA |  |  |  |  |  |  |  | Açık alan ile ilişkisi kontrollü olarak kurulacaktır. Servis sistemi tasarımcıya bırakılmıştır |  |
| Salon | 1 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |
| Servis mutfağı | 1 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |
| 2.4.3. Teknik Servisler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giriş | 1 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |
| Havalandırma/ Isıtma/soğutma/su depoları / Hidrofor Dairesi | 1 |  |  |  | 306 |  | 306 |  |  |
| Trafo/UPS/ana tablo/Jeneratör Merkezi | 1 |  |  |  | 120 |  | 120 |  |  |
| Otomasyon | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Teknik birim şef odası | 1 |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |
| Yangın Güvenlik Birimi |  |  |  |  |  |  |  | Çağdaş sistemler düşünülecektir. |  |
| Terminal Bakım- Onarım Atölyesi | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Personel odası | 2 |  |  |  | 18 |  | 36 | Soyunma, giyinme vb. olanak verecek şekilde düzenlenecek |  |
| İlgili teknik normlara uyulacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Otopark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Özel araç parkı | 75 |  |  |  |  |  |  | Tesis bütünü içinde ve yolcu salonları ve indirme-bindirme peronları ile bağlantılı özel otomobiller için yapılacaktır. |  |
| Servis araçları parkı | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İşletme araçları parkı | 12 |  |  |  |  |  |  | İşletme/güvenlik/diğer hizmetler |  |
| İtfaiye aracı parkı | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. Yolcu Otobüs Park Yeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | Otobüslerin park etmesine imkan tanıyacak şekilde düzenlenecektir. Bu park, giriş, kontrol, yıkama-yağlama, bakım ve akaryakıt ikmal birimleri ile ilişkilendirilecektir. |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hijyen mekanları (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları vb.) uygun karakter, büyüklük ve sayıda uygun görülen yerlerde çözülmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. Sığınak |  |  |  |  |  |  |  |  | Hijyen mekanları, mutfak ve depo, alan içerisinde yer almalıdır |
| 2.5. AKARYAKIT ALIM/ ARAÇ BAKIM-ONARIM BİRİMİ |  |  |  |  |  |  |  |  | Bu birim özellikle şehirlerarası otobüslere hizmet verecektir. |
| 2.5.1. Yönetim Birimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetici Odası | 1 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |
| Muhasebe | 1 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |
| Toplam |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 2.5.2. Servis Birimi |  |  |  |  |  |  |  | Yıkama/Yağlama Amaçlı |  |
| Mekanik Oda | 1 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |
| Lastik Tamir Birimi | 1 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |
| Yağ deposu | 1 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  |
| Yıkama- Yağlama Kanalı | 3 |  |  |  | 60 |  | 180 |  |  |
| Pompacı Odası | 1 |  |  |  | 24 |  | 24 | Duş-WC , soyunma-giyinme vb. Etkinliklere olanak verecek şekilde düzenlenecektir. |  |
| Toplam |  | 324 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Akaryakıt Alım Birimi |  |  |  |  |  |  |  | Akaryakıt pompalarının üzeri örtülü olacak |  |
| Pompalar |  |  |  |  |  |  |  | Aynı anda 2 araca hizmet verecek şekilde düşünülecektir. |  |
| Büyük Ölçekli Amblem Panosu |  |  |  |  |  |  |  | Üzerinde kurumsal kimlik bilgileri olacaktır. |  |
| Yakıt tankları |  |  |  |  |  |  |  | Akaryakıt tankları yer altında gömülü olacaktır. |  |
| Toplam |  |  |  |  | 204 |  |  |  |  |
| Hijyen mekanları (tuvaletler, lavabolar, temizlik odaları vb.) uygun karakter, büyüklük ve sayıda uygun görülen yerlerde çözülmek üzere tasarımcıya bırakılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. AÇIK VE YARI AÇIK ALANLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürüyüş yolları, oturma-dinlenme, vb. Çeşitli etkinlik alanları tasarlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  | 9946 |  |  |
| Dolaşım alanı %60 |  |  |  |  |  |  | 5968 |  |  |
| Toplam İnşaat alanı |  |  |  |  |  |  | 15914 |  |  |
| * Toplam inşaat alanı en çok ±%10 değişebilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

İhtiyaç Programına İlişkin Notlar:

- İhtiyaç programında öngörülen metrekareler tasarıma yardımcı olmak amacıyla verilmiştir ve yaklaşık değerlerdir. Toplam inşaat alanı en çok ±%10 değişebilir.

- Terminalin tamamı veya bazı bölümleri 7/24 kullanıma açılabileceği dikkate alınmak koşuluyla tasarlanmalıdır.

- Bekleme salonları, sergileme alanları vb. alanlar, bu alanlar için verilen toplam metrekare dikkate alınmak koşuluyla, esnek bir biçimde çözümlenmesi beklenmektedir.

- Terminal binası, ileride hedeflenecek olan büyüme ve gelişmeye uygun bir yaklaşımla tasarlanmalıdır.

- Açık, kontrollü ve sınırlı erişim koşulları dikkate alınarak ve tasarımla da ilişkilendirilerek gerekli yerlerde giriş, servis girişi düzenlenebilir.

- Engelli kullanıcılara yönelik her türlü düzenleme, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalı, erişilebilirlik ise tüm kullanıcıları kapsayacak ve tüm mekânlara erişimi sağlayacak biçimde kurgulanmalıdır.

- Hijyen mekânları, düşey dolaşım araçları, hol, koridor vb. alanlar, açık ve yarı açık alanlar dolaşım alanı içerisindedir. Bunların tasarım bütünü içerisinde en uygun noktalarda yer almasına ve dengeli dağılımına tasarımcı karar verecektir.

- Tesisat için gerekli yatay ve düşey şaftlar düzenlenmelidir.

- Geliştirilecek tasarımda yangın güvenliği, gürültü kontrolü ve ses yalıtımı dikkate alınmalı, önerilecek önlemler çağdaş teknolojiler ile desteklenmelidir. Acil çıkışlar ve yangın merdivenleri gerekli noktalarda yer almalıdır.

- Mekanlar, gün ışığından en fazla yararlanacak şekilde planlanmalıdır.

- Terminal binasında, erişim koşulları dikkate alınarak; açık, yarı açık alan düzenlemeleri gerekli alanlarla ilişkilendirilerek yapılabilir.

- BİTİRME ÇALIŞMASI TAKVİMİ

| 24 Eylül 2018 Pazartesi | Güz Yarıyılı derslerinin başlaması |
| --- | --- |
| 26 Eylül 2018 Çarşamba | Konu ile ilgili bilgilerin bitirme öğrencilerine dağıtılması (Saat 10.00 ) |
| 08 Ekim 2018 Pazartesi | Soruların raportörlere iletilmesi (Saat 12.00 ye kadar) |
| 10 Ekim 2018 Çarşamba | Jürilerin toplanarak soruları yanıtlaması (Saat 10.00 / Mimarlık Bölümü Seminer Salonu) |
| 12 Ekim 2018 Cuma | Soruların yanıtlarının ilan edilmesi |
| 22 Ekim 2018 Pazartesi | Ön inceleme dosyalarının raportörlere teslimi |
| 22 Ekim 2018 Pazartesi-30 Ekim 2018 Salı | Ön inceleme dosyalarının jüriler tarafından incelenerek değerlendirilmesi |
| 31 Ekim 2018 Çarşamba | 1. Ara Jüri Değerlendirmesi (Saat 9.00’da ilan edilen yerde yapılacaktır.) |
| 02 Kasım 2018 Cuma | Ön inceleme dosyalarının öğrencilere iade edilmesi |
| 28 Kasım 2018 Çarşamba | 2. Ara Jüri Değerlendirmesi (Saat 9.00’da ilan edilen yerde yapılacaktır.) |
| 04 Ocak 2019 Cuma | Bitirme Çalışması Teslimi (saat 17.00’ye kadar jüri raportörlerince teslim alınacaktır.) |
| 14 Ocak 2019 Pazartesi | Final Değerlendirmesi (saat 9.00’da ilan edilen yerde yapılacaktır.) |

Önemli Notlar:

- Dosya teslimi ve iki ara jüriye katılım vize koşuludur.

- Dosya teslimi ve ara jürilere katılım için belirlenen saatlere uyulması gerekmektedir. Ara jürilere katılabilmek için jüri tarihlerinde saat: 9.00’da jürinin yapılacağı yerde bulunulması zorunludur.

- Bitirme çalışması teslimi için bu programa bağlı olarak belirlenen tarih 04 Ocak 2018 Cuma günüdür. Proje teslimi saat 17.00’ye kadar yapılmalıdır. Bu saatten sonra hiçbir şekilde proje teslimi alınmayacaktır.

- BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL ESASLARI

## BİTİRME ÇALIŞMASI GENEL DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Genel değerlendirme ilkeleri K.T.Ü Mimarlık Bölümündeki Anabilim Dallarının konu özelinde hangi ilkeleri ağırlıklı olarak göz önünde bulunduracaklarını belirleyen/ bekleyen ve öğrencinin verilen konuyu hangi bağlamlarda ele alması gerektiğini gösteren ilkelerdir. Bu ilkeler konu özeline göre her defasında yeniden tanımlanır.

# Şehircilik ve Planlama İlkeleri

- Çalışma alanının kent ve bölgesi içindeki yerinin analizi,

- Çalışma alanının yakın ve uzak çevre ile ilişkisi: Kentsel işlevsel kullanımlar,

- Taşıt ve yaya bağlantıları (ulaşım analizi), Mevcut yolların göreli önemleri, toplu ulaşım (minibüs, otobüs, hafif raylı sistem vb.), özel ulaşım, yaya ulaşımı vb.,

- Kapasite geliştirme olanakları; alansal kullanımın arttırılması (rezerv alan), yapı/ bina kullanım olanaklarının arttırılması,

- Tasarımın kentsel imaja katkısının düşünülmesi (kentsel doku, kentin yüzü vb.),

- Çalışma alanında tasarlanacak terminalin,  oluşmuş kentsel yakın çevre yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması,

- Çalışma alanının kendi içindeki yaya/taşıt, servis ilişkilerinin sağlıklı kurulması, engelliler için özel standartlara ve normlara uygun olarak düzenlenmesi,

- Ana trafik aksları ile olan ilişkinin sağlıklı kurulması, duran-hareketli taşıt ayrımının mevcut standartlara ve normlara uygun olarak düzenlenmesi,

- Fiziksel/doğal/yapay çevre koşullarının, mevcut dokunun dikkate alınması,

- Çalışma alanı içerisindeki varsa nitelikli ağaçların korunması,

- Çalışma alanında mekânsal bağlantı ve ilişkilere dikkat edilmesi,

- Dış mekânların mekânsal kaliteleri, imajları, süreklilikleri, okunabilirlikleri ve esnek kullanıma olanak verme potansiyellerinin düşünülmesi,

- Kentsel teknik alt yapı ilkelerinin dikkate alınması.

# Bina Bilgisi Tasarım İlkeleri

- Tasarımın özgünlüğü, tema/tasarım kararları/senaryo ilişkisinin ve yaratıcılığın ortaya konması,

- Çevre ilişkileri, bağlamın değerlendirilmesi (anlam ve simgesel boyut, yakın çevre ve kent kimliği, mevcut yapılaşmış çevre, sosyal çevre, topografya vb.),

- Dış mekân oluşumu ve kalitesinin tasarıma yansıtılması (yapı/yapı grubu çevre ilişkileri, mekân akışı, boyutlanma, biçimlenme, yeşil, su vb.),

- Mekân örgütlenmesi ve işlevsel organizasyon ilişkisinin sağlanması,

- Bina öğeleri (giriş, merdiven, galeri, wc vb.) ve ilişkili mekânların biçimlenmesi / organizasyonunun ortaya konması,

- İç mekân zenginliği, uygun boyutlanma-biçimlenme-ilişkiler/akışların belirtilmesi,

- Güncel teknoloji tasarım ilkelerinin kullanımı,

- Açık mekânlar ve kalitesinin tasarıma yansıtılması (yapı/yapı grubu çevre ilişkileri, mekân akışı, boyutlanma, biçimlenme, yeşil, su vb.),

- Tasarımın tüm aşamalarında herkes için tasarım kriterlerinin göz önüne alınması, önlemlerin alınması.

# Yapı Bilgisi İlkeleri

- Yapım yöntemi seçimi (geleneksel ve/veya endüstrileşmiş) ve bu yöntemin genel ilkelerine uygun olarak yapının oluşturulması,

- Yapım yöntemi, yükler, açıklıklar, çevresel koşullar vb. dikkate alınarak taşıyıcı sistemin seçimi, taşıyıcı sistem ve malzeme ilişkilerinin kurulması,

- Mimari yapıya uygun yapı malzemesi seçimi (geleneksel ve/veya çağdaş), yapı elemanlarının ve yapı elemanları  arasındaki ilişkilerin doğru kurgulanması ve detaylandırılması,

- Yapı oluşturmada gerekli yönetmelikler dikkate alınarak (Deprem Yönetmeliği, Isı Korunum Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Yangın Korunum Yönetmeliği  vb.) yapının ısı, ses, gürültü, su, nem ve yangın korunumunun sağlanması,

- Bina otomasyon ve yönetim sistemlerinin araştırılması,

- Isıtma, havalandırma, aydınlatma, sıhhi tesisat, drenaj, elektrik, vb. yapı alt sistemlerinin seçilmesi ve bu  seçimde enerji etkin yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi,

- Sürdürülebilir mimari ilkeleri göz önüne alarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanın çevresel ve iklimsel verilerini etkin şekilde kullanan çözüm önerileri oluşturulması /geliştirilmesi.

# Mimarlık Tarihi İlkeleri

- Mimarlık Tarihi bağlamında kent kimliğinin dikkate alınması,

- Bu bağlamda çalışma alanının tarihi çevre sürekliliğinin irdelenmesi,

- Tarihi çevreyle ve anıtlarla doğru ilişkiler kuran, yok etmeyen, onunla birlikte var olan bir yaklaşım çabası.

# Restorasyon ve Koruma İlkeleri

- Çalışma alanında yapılacak tasarımlarda ve düzenlemelerde kente ilişkin tarihi dokunun, yapı karakterlerinin ve ilkelerinin göz önüne alınması,

- Kentsel kimlik öğelerinin değerlendirilmesi (simgesel ve anlamsal olarak).

## BİTİRME ÇALIŞMASI SÜRESİNDE İSTENENLER

Bitirme çalışması süresinde istenen tüm dokümanların içeriği ve ölçeği ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Öğrencilerden istenenlere uyması beklenmektedir. 1., 2. ara jüri ve Final jürisinde orjinal çizimlerin ölçekli çıktıları, orijinal çizimlerin dijital kopyası (dxf, dwg, ölçekli pdf, ölçekli jpg), maket ve A3 çıktıları teslim edilecektir. Jürilerde dijital sunum yapacak olanlar ayrıca dijital sunumun dijital kopyasını da teslim edeceklerdir.

##### DÖNEM İÇİNDE İSTENENLER

###### Ön İnceleme Dosya Teslimi

Ön inceleme dosyası sayfa sayısı olarak ortalama 100 sayfa olmalıdır (±20 sayfa olabilir). Kitap şeklinde düzenlenmeli ve ciltlenmelidir. “İçindekiler” ve “kaynakça” bölümleri mutlaka yer almalıdır. Tek satır aralığı ile ve arkalı önlü yazılmalı, aynı tip yazı fontu kullanılmalıdır (tercihen New Times Roman 12 punto). Kaynaklardan (Proje, tez, rapor vb.) çekilmiş orijinali aynen kopyalayan tam sayfa fotokopiler ön inceleme dosyasında yer almamalıdır. Ön İnceleme Dosyasında yer alacak çalışmalarda beklenen amaç; toplanan bilgilerin tasarım kararlarını oluşturmaya yönelik olarak sistematik/ bilimsel yolla incelenmesi, analiz ve sentez edilmesi ve bu süreçte, tasarım kararlarının bu bilgilerden hareketle nasıl oluşturulduğunun ifade edilmesidir. Bu amaçla;

- Konu ile ilgili örneklerin incelenmesi (işlev organizasyonu, kavramsal kurgu, çevre ilişkisi, mekan ve form, biçimsel/ simgesel özelliklerin analiz edilmesi): Bu bağlamda en az 10 örneğin detaylı şekilde analiz edilmesi beklenmektedir.

- Kuramsal Bilgi Analizi: Konu ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmaların (makale, tez ve araştırmalar, vb.) incelenerek değerlendirilmesi. Konu ile ilgili bölüm ve/veya bölümlerden elde edilen bilgilerin şematik ve/veya anlamsal olarak ifade edilmesi, literatür özeti, Yasa ve Yönetmeliklerin araştırılması.

- Çalışma alanı etüdü (alan analizi, tasarımı sınırlayıcı ve yönlendirici etmenler, zemin nitelikleri, trafikle ilişkiler, bağlantılar, vb.),

- Fonksiyonel kurgu ve program analizi,

- Genel yerleşim kararlarına ilişkin tasarım yaklaşımları,

ön inceleme dosyasında yer almalıdır.

Elde edilen bilgiler sonucunda tasarıma yönelik üretilen çözüm şemaları ve /veya şemalarının çalışma alanının özellikleri ile olan bağlantısı/uyumu çeşitli grafiksel anlatımlarla gösterilmelidir.

Önemli Notlar:

- Ön inceleme dosya teslimi, birinci ve ikinci ara jürilerin tamamına katılım vize koşuludur. Aksi durumda bitirme çalışması teslimi yapılamaz.

- Ön inceleme dosyası, tasarım sürecinin her aşamasında başvurulan (kendi kendini denetleyen) bir kaynak olmalıdır.

- Ön inceleme dosyasının her öğrenciye özel ve özgün olması gerekmektedir. Aksi durumda kopya kabul edilecektir.

- Ön inceleme dosyasında elde edilen bilgiler özelde 1. Ara Jüride verilen tasarım kararlarını temellendirmek için özetlenerek sunulmak zorundadır, genelde projenin tüm aşamalarında kullanılacak ve yararlanılacak bir kaynak niteliği taşımalıdır.

- Ön inceleme dosyası ayrıca dijital olarak PDF formatında teslim edilmelidir.

###### Jürinin I. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

1. Ara Jüri Değerlendirmesinde İstenenler:

- Öğrencinin ön inceleme dosyasındaki bilgilerin özetini ve elde ettiği tüm bilgi ve çalışmalardan nasıl yararlandığını, buradan hareketle ne tür tasarım kararları ürettiğini (konum planı düzeyinde yerleşim kararları, işlevsel dağılım, kütle düzeni vb.) göstermesi/ anlatması/ sunması beklenmektedir.

- 1/5000 ve 1/1000 İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

- 1/500 Konum Planı ve Siluetler

- 1/500 Maket

- 1/500 Kat planları üzerinde işlevsel dağılım kararları

- 1/500 Kütle/Form/Düzen kararları  (Yakın çevresi ile birlikte ele alınarak çizilecektir)

- Perspektifler vb. görsel anlatımlar

###### Jürinin II. Ara Değerlendirmesine Katılarak Eleştiri Almak

Önerilen tasarım kararlarının geliştirilmesi beklenmektedir. Tasarım ana kararlarına uygun projenin kurgusu; planlar, kesitler, görünüşler ve detaylar düzeyinde 1/1000 ölçekten 1/20 ölçek düzeyine kadar hazırlanmalıdır.

2. Ara Jüri Değerlendirmesinde İstenenler:

- 1/1000 İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

- 1/500 Konum Planı ve  Siluetler

- 1/200 Planlar, Kesitler ve Görünüşler

- 1/200 Taşıyıcı Sistem Planı ve Kısmi Kesitler (1.Kat için)

- 1/20 Sistem Detayı (Plan, kesit görünüş)

- 1/500 Maket

Not: Tasarlanan birimlerin toplam Alan büyüklükleri hesaplanarak, pafta altlarında belirtilmelidir.

Önemli Not: Bu 3 çalışmanın tamamına katılım vize koşuludur. Aksi durumda bitirme çalışması teslimi yapılmaz.

##### DÖNEM SONUNDA İSTENENLER

      - 1/1000 ve 1/5000 İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre)

      - 1/500 Konum Planı ve Siluetler

      - 1/200 Planlar

      - 1/200 Kesitler

      - 1/200 Görünüşler

      - 1/200 Taşıyıcı Sistem Planı ve Kısmi Kesitler (1.Kat için)

      - 1/20 Sistem Detayı (Plan, kesit görünüş), 1/2, 1/5, 1/10 Nokta Detayları

      - 1/500 Maket.

      - Mimari Açıklama Raporu (A4 boyutlu kâğıda bilgisayarda yazılmalı veya pafta içerisinde yer almalıdır. Birimlerin m2’lerine ilişkin bilgi verilmelidir)

      - Projenin CD kaydı (DWG/DXF ve ayrıca PDF formatlarında), A3 Boyutunda Pafta Çıktıları

      - İsteğe bağlı sunumlar (Perspektif, grafik kurgular vb.)

Not: Bitirme Çalışması final değerlendirmesi için istenen maddelerden (1-9) herhangi birinin eksik teslim edilmesi durumunda öğrenci sınava alınmayacaktır.

##### DÖNEM SONUNDA İSTENENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

        - İlkesel Plan (Ulaşım ve yakın çevre, Ö:1/1000 ve 1/5000)

- İlkesel plan 1/1000 ölçeğinde uygun teknikle çizilmelidir.

- Tasarım ilkeleri ve çevresel veriler dikkate alınmalıdır.

- Hâkim rüzgar, manzara, güneş gibi coğrafi verilerin tasarım kararına etkisi belirtilmelidir.

- Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir.

- Kentle taşıt bağlantısı, alana taşıt-yaya yaklaşımı ve mekânsal kurgunun kent verileriyle ilişkilendirilmesi grafiksel vb. tekniklerle ifade edilmelidir.

        - Konum Planı ve Siluetler (Ö: 1/500)

- Konum planı 1/500 ölçeğine uygun teknikte hazırlanmalı; hâkim rüzgâr, manzara, güneşlenme gibi veriler ile kuzey yönü işaretleri aynı yerde ve toplu olarak gösterilmelidir.

- Mevcut durum (sınırlar, yollar, yeşil örtü, vb.), imar hatları ve saha düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilmelidir.

- Alana ana giriş kotu belirlenirken bina giriş kotu ± 0.00 alınmalı, yapı veya yapı blokları buna göre kotlandırılmalıdır.

- Otopark alanları, yaya ve taşıt yolları, iç avlu ve toplanma alanları tekniğe uygun çizilmelidir.

- Açık alan düzenlemeleri ile ilgili görüş ve öneriler bu paftada gösterilmelidir.

- Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilmelidir.

- Şev, istinat duvarı, rampa ve basamaklara başlangıç ve bitiş noktalarından, alt ve üst kotlar ile avluların bitmiş üst kotları plankotede röper kotuna göre kotlandırılmalıdır.

- Peyzaj mimarisine ilişkin görüş ve öneriler bu paftada gösterilmelidir.

        - Kat Planları (Ö: 1/200)

- Paftalar kuzey yönü yukarıda kalmak kaydıyla aynı bakış yönüne göre düzenlenmeli, üzerine ölçeği yazılmalıdır.

- Kat planlarının tümü, plan düzlemindeki organizasyonlar alanın tümünü anlatacak şekilde, aynı pafta üzerinde 1/200 ölçek tekniğine uygun olarak çizilecektir. Çevre yollar, arsa sınırı ve bu sınır içindeki tüm yapıların planı, aynı paftada birlikte gösterilecektir.

- Zemin kat planları 1/200 ölçek tekniğine uygun, binalar arası ve çevre ilişkileri, bina girişleri, zemin farklılıkları vb. zemin bina ilişkilerini gösterir tüm elemanlar, kotlar bu planda çizilmelidir. Bu planda açık, yarı açık mekânlar, geçiş mekânları ölçeğin gerektirdiği hassasiyetle işlenmelidir.

- Zemin kat planları çevrelerindeki açık alan düzenlemeleri ile birlikte ele alınmalı tretuvar, bağlantı yolları, rampalar, giriş platoları, kuranglezler belirtilmelidir.

- Dilatasyon hatları uygun teknikle verilmelidir.

- Her mekân ismi uygun bir yerinde sistematik olarak verilmelidir.

- Taşıyıcı elemanlar ile bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir.

- Mekânlarda önerilen sabit ve hareketli donatılar tekniğine uygun gösterilmelidir.

- Blok/bloklar harflendirilmeli veya isimlendirilmeli ve kapsadıkları ünitelerin genel isimleri ile dış ölçü çizgileri, civarına uygun bir şekilde yazılmalıdırlar.

- Her kat planına, planların kesit geçirilen yerlerinden kesit çizgileri, bakış yönleri ile birlikte verilmelidir.

- Merdiven ve rampalara çıkış yönünü belirtecek, çıkış okları çizilmelidir. Merdiven ve rampaların başlangıç ve bitiş noktalarına kotlar, rampalara rampa eğimi yazılmalıdır.

- Bina ana giriş kotu ± 0.00 kabul edilerek, kot farkı olan tüm döşemelere kotları yazılmalıdır. Bütün girişler isimlendirilmeli ve ± 0.00 kotuna göre kotlandırılmalıdır.

        - Kesitler (Ö: 1/200)

- Kesitler, yapı/yapı gruplarının çevreyle ve birbirleriyle olan düzenlerini de ifade edecek biçimde 1/200 tekniğine uygun olarak çizilmelidir.

- En az iki adet olmak ve kesitlerden biri ana merdivenden geçmek üzere, yapı/ yapıların mekânsal ve konstrüktif özelliklerini açıklayacak nitelikte uygun görülen yerlerden çizilmelidir.

- Taşıyıcı ve bölücü elemanlar uygun çizim tekniği ile ifade edilmelidir.

- Bina giriş kotu ±0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılmalıdır.

- Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilmelidir.

- Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve zemindeki düzey farklılıkları kotlandırılmalıdır.

        - Görünüşler (Ö: 1/200)

- 1/200 tekniğine uygun çizilmelidir.

- En az dört yönden, yapı ve yapı gruplarının mimarisini ifade edecek sayı ve içerikte çizilmelidir.

- Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin ise sürekli çizgilerle gösterilmeli ve kotlandırılmalıdır.

        - Taşıyıcı Sistem Planı ve Kısmi Kesitler (Ö: 1/200)

- Taşıyıcı sistem planı ve kesitleri, yapım sistemi açısından sistemi en iyi şekilde ifade edecek biçimde birinci kattan 1/200 ölçek tekniğine uygun olarak çizilmelidir.

- Taşıyıcı sistemi oluşturan malzemeler ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Bu planda önerilen taşıyıcı sistemin elemanları; düşey (kolonlar, perdeler vb.) ve yatay (kirişler, vb.)  taşıyıcılar ile bunların kurgusunu en iyi şekilde ifade edilecek biçimde çizilmeli; aks ve blokların toplam ölçüleri belirtilmelidir.

- Farklı amaca hizmet eden tüm boşluklar (galeri, baca, vb.) gösterilmelidir.

- Düşey sirkülasyon elemanları (merdiven, rampa, asansör, vb.) gösterilmelidir.

- Dilatasyonlar gösterilmelidir.

        - Sistem Detayı; Plan, Kesit, Görünüş (Ö: 1/20)

- Sistem detayı, yolcu bekleme salonundan ve peronlardan geçecek ve yapının taşıyıcı sistemini, yapı kabuğu(çatı ve cephe) sistemini ifade edecek şekilde 1/20 ölçekte kısmi olarak plan-kesit ve görünüş şeklinde çizilmelidir.

- Sistem detayı; taşıyıcı sistemi, malzeme kullanımını ve yapım teknolojisini ifade etmelidir.

- 1/200 ölçekli planlar, kesit ve görünüşler üzerinde sistem detayının alındığı yer gösterilmelidir.

Nokta Detayları (Ö: 1/10, 1/5, 1/2)

- Malzeme, teknoloji ve yapım sistemi açısından özelliği olan nokta detayları, sistem kesitinden ve özellikle anlatılmak istenen noktalardan 1/10, 1/5, 1/2 ölçekte alınmalıdır. Tasarlanan yapı ile ilgili detaylar, tasarlanan yapıya ait ve özgün olmalıdır.

        - Maket (Ö: 1/500)

- 1/500 tekniğinin gerektirdiği ayrıntıda hazırlanmalıdır.

- Malzeme ve renk serbesttir.

- Maket sınırları ekli çalışma alanı çiziminde gösterilmiştir.

        - Mimari Açıklama Raporu

- Ortaya konulan tasarımda ihtiyaç programı ve arsa verilerinin nasıl değerlendirildiğini, yorumlandığını gösteren, tasarımın simgesel boyutunu oluşturan düşünsel verileri açıklar nitelikteki grafik, şema ve çizimlerle desteklenen tanımlamaları içermektedir. Metin kısmı bilgisayarla A4 kâğıdına yazılmalı veya pafta üzerinde yer almalıdır.

        - Projenin CD kaydı (DWG/DXF ve ayrıca PDF formatlarında), A3 Boyutunda Pafta Çıktıları

        - İsteğe bağlı sunumlar (perspektif, grafik kurgular vb.)

- Tasarımın zorunlu teknik çizimlerle ifade edilebilen ya da edilemeyen bölümlerini iki veya üç boyutlu olarak anlatımı ifade etmektedir. Bilgisayar teknolojisi dahil her türlü teknik, malzeme, renk, anlatım serbesttir.

##### PAFTA BOYUTU

Tüm paftalar A0 (841 x 1189 mm) boyutunda olmalı; tüm çizimler, istenirse raporlar bu boyuta göre konumlandırılmalıdır. Paftaların yatayda veya düşeyde kullanılması serbesttir. Ancak paftalar ya yatay ya da düşey konumda kullanılmalıdır.

##### BİTİRME ÇALIŞMASININ ARAZİSİ

Ekte verilen alan:

I.   İmar Planı

II.  Halihazır Plan

III. Topoğrafya Planı

IV. Uydu görüntüsü

- Maket ve konum planı sınırı plan çizimlerinde kesikli hat ile gösterilmiştir.

- Yapılaşma alanı gri fon ile tanımlanmıştır.

##### BİTİRME ÇALIŞMASININ AĞIRLIKLI NOT YÜZDELERİ

Bitirme çalışmasının başarı notu, dönem içi istenenlerden alınan notun %30’u ile dönem sonu istenenlerden alınan notun %70’i katılarak hesaplanır. Jüri, dönem içi çalışmalarının ağırlığını kendisi belirler.

EK: BİTİRME ÇALIŞMASI ARAZİSİ

Bitirme Çalışması ile ilgili dokümanlara http://www.ktu.edu.tr/mimarlik adresinden ulaşabilir.

- İMAR PLANI

- Çalışma alanı sınırları ve yol düzeni açısından “İmar Planı” esas alınacaktır.

- Çalışma alanı sınırları içindeki mevcut yapılar yok sayılacaktır.

- HALİHAZIR ve TOPOĞRAFYA PLANI

- Halihazır haritadan çevre yapılaşma durumu dikkate alınacak, mevcut yapılaşma durumunun güncellenmesi bu pafta üzerinden öğrenciler tarafından yapılacaktır.

- UYDU GÖRÜNTÜSÜ