KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Of Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

DENEY RAPORU

ÖLÇME TEKNİĞİ LABORATUVARI

| Deneyin adı | Direnç, gerilim ve akım ölçümleri |
| --- | --- |
| Deney Sorumlusu |  |
| Raporu hazırlayan Öğrenci Adı ve Soyadı |  |
| Deneyi yapan grup (numara ve isimler) Grup: ....... | Öğrenci No; Öğrenci Adı ve Soyadı. 1. 2. 3. 4. 5. |
| Deney ve rapor tarihi | ........ / ......../ .......... ve ....... / ........../ ............. |
| Değerlendirme |  |

DENEY-1. DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

Breadboard üzerindeki dirençleri yerlerinden çıkarmadan sırasıyla multimetrenin verilen kademelerinde ölçerek aşağıdaki tabloya doldurunuz. Dirençler 5 renk kodlu ve %1 toleranslıdır.

| R (Ω) | Renk kodları |  |  |  |  | Kademelerde Ölçülen Direnç (Ω) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | x1 | x10 | x100 | x1k | x10k |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470k |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yorum:

DENEY-2. DOĞRU GERİLİM ÖLÇÜMLERİ

Voltmetre, devre elemanının iki ucu arasındaki potansiyel farkı ölçer. Devreye paralel bağlanır ve iç direnci çok büyüktür. Bağlandığı yeri açık devre yapar. Doğru gerilim: Gerilim zamanla değişmiyorsa bu gerilime doğru gerilim denir.

AGGK

Vg

+

-

+

-

Şekildeki devreyi kurunuz. AGGK’nın voltmetresinden gerilim değerlerini ayarlayıp, multimetrenin voltmetresinden verilen kademelerde okunan değerleri aşağıdaki tabloya yazınız.

| AGGK (V) | Vg (V) | Kademelerde Ölçülen Voltaj (V) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.3 | 3 | 12 | 30 | 120 | 300 | 1200 |
| 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yorum:

DENEY-3. DC AKIM ÖLÇÜMLERİ

R=100 , 11W

AGGK

A

+

-

+

–D

AGGK’nın akım sınırlamasını 255 mA olarak ayarlayın. Şekildeki devreyi kurunuz ve AGGK ile verilen akım değerlerini ayarlayıp multimetreden okunan akım değerlerini aşağıdaki tabloya yazın.

| AGGK I (mA) | AGGK (V) | Multimetre I (mA) |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 50 |  |  |
| 100 |  |  |
| 150 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |

- I-V (akım yatay eksen-voltajı düşey eksen) grafiğini milimetrik kâğıda çizin.

- Çizdiğiniz grafiğin eğiminden Rden deneysel direnç değerini bulun.

Rden=tgα=∆V∆I=V2-V1I2-I1

- Direnç değerindeki bağıl hatayı hesaplayın.

%Bağıl hata=Beklenen-BulunanBeklenenx100

YORUM