(Ek:  22)

# ARAZİ  İNCELEMELERİ CETVELİNİN DOLDURULMASINA  AİT  AÇIKLAMALAR

- Sütuna işletme sınıfı yazılacaktır.

- Sütuna  bölme numarası,

- Sütuna  bölmenin  meşcere tipi yazılacaktır.( Amenajman  planının 28 no’ lu tablosundaki meşcere tipleri aynen alınacaktır).

- Sütuna arazide tespit edilen aktüel meşcere tipi yazılacaktır.

- Sütuna, meşcere tipinin alanları,

- Sütuna, meşcere tipinin bakısı,

- Sütuna, meşcere tipinin rakımı ( denizden yüksekliği ),

- Sütuna, meşcere tipinin eğimi % olarak yazılacaktır.

- Sütuna,  toprak türü ( toprağın mekanik bileşimi ) yazılacaktır. Toprağın türü ( tekstürü );     hafif, orta ve ağır bünyeli olarak ifade edilecektir.

- Sütuna, toprağın iskelet muhtevası ( taşlılık derecesi ); çok az taşlı, az taşlı, orta derecede taşlı, çok taşlı, pek çok taşlı ( iskelet toprağı ) şeklinde ifade edilecektir.

- Sütuna, toprağın mutlak derinliği; pek sığ ( 15 cm’ den az ), sığ ( 15 – 30 cm.), orta derin ( 30- 60 cm.) , derin ( 60 – 120 cm.), pek derin ( 120 cm’ den fazla ) şeklinde yazılacaktır.

- Sütuna, toprağın fizyolojik derinliği; toprak profilinde tespit edilecek olan, köklerin ulaşabildiği ( nüfuz edebildiği ) azami derinlik ( cm cinsinden ) yazılacaktır.

- Sütuna, ölü örtü durumu; dağılışı, yaprak, çürüntü ve humus tabakalarının yaklaşık olarak kalınlıkları ile humus formları ( mull tipi humus, çürüntü tipi humus, ham humus ) şeklinde ifade edilecektir.

- Sütuna, diri örtünün tür yada türleri  toprağı örtme dereceleri, dağılışları, yaklaşık olarak alanları, gençleştirme çalışmalarına etkisi  ve gençleştirme şartlarının yaratılması için diri örtüye yapılması gereken müdahale şekli yazılacaktır.

- Sütuna, karışıklığa giren ağaç türleri, karışıklık şekli ( münferit, küme, grup, sıra, şerit) ve oranı ( % olarak ) yazılacaktır.

- Sütuna, meşcere tipinin aktüel kapalılığı % olarak ( % 10 farkla ) yazılacaktır.  ( örneğin; % 50-60 yada % 30-40 gibi )

- Sütuna, meşcere tiplerinde yeterli miktar ve dağılışta tohum ağacı bulunup bulunmadığı ( gövde formu, tepe genişliği, tohum verme çağı göz önünde bulundurularak ) belirtilecektir.

- Sütuna doğal veya teknik müdahaleler sonucu doğal ve yapay yolla getirilmiş gençlik çağındaki sahalar.

- Sütuna ise; tabiaten gelmiş ve kabul edilebilir nitelikte genç meşcereler yazılacak. Bu sahalar haritalarda ayrı ayrı gösterilecektir.

- Sütuna, sahaların yol durumu (yeterli – yetersiz ) yazılacaktır.

- Sütuna teknik nedenlerle planlama dışı bırakılan alanlar yazılacaktır.

- Sütuna, sosyal nedenlerle planlama dışı bırakılan alanlar  yazılacaktır.

- . 24.25. Sütunlara, diğer sütunların doldurulmasından sonra, izah namedeki hususlar da göz önünde bulundurularak, varılacak kanaate göre gençleştirme metodu tespit edilen, gençleştirilecek sahaların miktarı “ha.” olarak yazılacaktır.